竞争性谈判文件

采购编号：西华竞谈-2023-81

项目名称：西华县卫生健康委员会乡镇卫生院能力提升建设医疗设备补充采购项目

采购单位：西华县卫生健康委员会

（此项目谈判文件最终解释权归采购人所有）

经 办 人：

日    期：

第一章  谈判邀请函

西华县政府采购中心受西华县卫生健康委员会的委托，就西华县卫生健康委员会乡镇卫生院能力提升建设医疗设备补充采购项目进行竞争性谈判，现欢迎符合相应条件的供应商参加投标。

一、采购项目基本情况

1、采购项目名称：西华县卫生健康委员会乡镇卫生院能力提升建设医疗设备补充采购项目

2、采购项目编号：西华竞谈-2023-81

3、采购方式：竞争性谈判

4、项目预算金额：1355200.00元

5、采购内容：

| 包号 | 包名称 | 包最高限价元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西华县卫生健康委员会乡镇卫生院能力提升建设医疗设备补充采购项目 | 1355200.00元 |

采购需求：医疗设备一批及救护车一台

合同履行期限：合同签订后15日

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：是，采购预留金额1355200.00元。

二、竞争性谈判申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附法定代表人签章的供应商及法定代表人网页查询复印件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

（2）供应商为代理商或经销商的，投标时须具有《医疗器械经营许可证》和《医疗器械经营备案凭证》；供应商为境内生产企业的，应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件并取得监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证 》和《医疗器械注册证》。

三、发布公告的媒介及公告期限

本公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《周口市政府采购网》上发布。

四、报名时间、开标时间、联系方式

1、 领取竞争性谈判文件时间：2024年6月18日至2024年6月21日（工作时间）。

2、 招标代理机构：西华县政府采购中心      联系电话：0394-2543831

地点：西华县安康大道与箕城路交叉口（西华县财政局101室）

- 响应文件提交截止（开标）时间：2024年06月27日9:00。

响应文件提交（开标）地点：西华县财政局522室

- 采购方名称：西华县卫生健康委员会

地址：河南省周口市西华县泰山路166号

采购方联系人： 马斌       电话(手机号码)：15139438999

2024年06月18日

第二章  竞争性谈判须知

前附表：

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：西华县卫生健康委员会 联系人：马斌 电 话：15139438999 地 址：河南省周口市西华县泰山路166号 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：西华县政府采购中心 地 址：西华县财政局（102室） 电 话：0394-2543831 |
| 3 | 项目名称 | 西华县卫生健康委员会乡镇卫生院能力提升建设医疗设备补充采购项目 |
| 4 | 采购编号 | 西华竞谈-2023-81 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 7 | 预算金额 | 1355200.00元 |
| 8 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 供货日期 | 签订合同后15天内 |
| 10 | 付款方式 | 供货完成并验收后15天内付清全部货款 |
| 11 | 采购内容 | 详见采购内容及要求 |
| 12 | 质量要求 | 投标人所投本项目的所有货物均必须符合现行国家有关标准、法规和产业、行业标准，达到相关行业验收规范合格标准。由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。 |
| 13 | 投标人资质要求 | 资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。 3.本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动。 （2）供应商为代理商或经销商的，投标时须具有《医疗器械经营许可证》和《医疗器械经营备案凭证》；供应商为境内生产企业的，应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件并取得监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证 》和《医疗器械注册证》。 |
| 14 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 16 | 分包 | 不允许 |
| 17 | 获取竞争性谈判文件时间 | 2024年6月18日至2024年6月21日（工作时间） |
| 18 | 投标截止时间 | 北京时间2024年 6 月27日9:00 |
| 19 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 20 | 投标预备会 | 不召开 |
| 21 | 投标响应文件份数及要求 | 1、投标人需要制作和递交的投标响应文件为纸质、一正二副，正、副本一起密封，报价一览表单独密封一份，用于唱标。 2、投标响应文件正本与副本每册应采用左侧粘贴方式装订，装订应牢固、不易拆散，不建议使用豪华装订。不得采用活页装订。投标响应文件需编排完整的目录及页码。 3、封套应写明 项目谈判响应文件； 项目编号： 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得启封。 投标人全称（加盖公章）： |
| 21 | 投标时间和地点 | 投标截止时间：北京时间2024年6月27日9:00 开标地点：西华县政府采购中心评标室（财政局522室） |
| 23 | 评标办法 | 本项目为最少二次报价，报价后经评审的最低投标价法，选择经评审的最终投标价格最低的竞标人依次推荐为成交候选投标人。 |
| 24 | 解释权 | 构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，按谈判公告、须知前附表、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 25 | 供应商提出问题或要求澄清谈判文件的截止时间 | 按财政部94号令执行 |
| 26 | 投标有效期 | 自谈判之日起60天内 |
| 27 | 投标人出席开标会须知 | 投标企业参加开标会议时必须由公司法定代表人（持法定代表人身份证明及本人身份证）或法定代表人的委托代理人（持有效的授权委托书及本人身份证）参加。 |
| 28 | 采购标的 所属行业 | 所属行业为： 工业 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据。 |
| 需要补充的其他内容 1、本项目竞争性谈判文件最终解释权归采购人所有。 2、采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。 3、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 4、质保期内由于质量问题造成的一切损失由中标单位负责。 |  |  |

一、  说明

1. 适用范围

1.1本采购文件适用于西华县卫生健康委员会乡镇卫生院能力提升建设医疗设备补充采购项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构（集中采购机构）”系指本次竞争性谈判采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指系指已取得本项目竞争性谈判文件，且已经提交或准备提交本次谈判响应文件的合格制造商、供应商或服务商。

2.4 “项目”系指供应商按竞争性谈判文件规定，须向采购方提供的货物及服务。

3.投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.合格的投标人

4.1满足竞争性谈判须知前附表的所有内容。

4.2 合格的投标人

4.2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

4.2.1.1具有独立承担民事责任的能力；

4.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.2.2投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。合格的投标人应符合竞争性谈判文件载明的投标资格。

4.2.3供应商需具有相应的经营范围及履行合同所必需的设备和专业技术能力（保证“救护车”能开机动车专用发票并在项目所在地顺利上牌，须提供承诺函，格式自拟）。

4.3投标人违反下列规定的，相关投标均无效：

4.3.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

4.3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.3.3法律、行政法规规定的其他条件。

5.勘察现场

5.1投标人应对供货现场和周围环境进行勘察。

5.2采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现（施工）场实地踏勘的，须承诺中标后签订合同时和履约过程中，不以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，竞争性谈判文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在谈判响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.1.1不同投标人的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

7.2.1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.2.1.3不同投标人的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.1.4不同投标人的谈判响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.1.5不同投标人的谈判响应文件相互混装。

7.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触谈判小组成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在谈判响应文件审查、澄清、比较和评价时对谈判小组、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.联合体投标

8.1本项目明确要求不接受联合体形式投标。

9.投标专用章的效力

在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

10. 投标品牌

10.1谈判文件中如提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

11.合同标的转让

11.1投标人须承诺合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在谈判响应文件中载明。

11.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 政府采购政策

12.1 本项目执行政府采购环保、节能政策，根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，本项目如涉及到环境标志产品政府采购品目清单、节能产品政府采购品目清单范围内的产品，依据品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

12.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的供应商须提供《中小企业声明函》并对其真实性负责，否则不予认可。

12.3 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目采购时， 应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。同一投标人，小微企业产品、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

12.4 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。按照规定监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由相关部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

12.5 鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

13.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将发布在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn），以下简称“网站”。

二、  竞争性谈判文件

13. 谈判文件的组成

13.1谈判文件用以阐明所需货物及服务竞争性谈判程序和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：

⑴ 谈判邀请

⑵ 竞争性谈判须知

⑶ 采购需求

⑷ 合同通用条款及基本格式

⑸ 谈判文件格式

13.2投标人应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

13.3投标人应当按照竞争性谈判文件的要求编制谈判响应文件。谈判响应文件应对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

13.4响应人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题，应及时向招标机构提出，否则，由此引起的损失由响应人自己承担。响应人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应的，其风险由响应人自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

14.谈判文件的澄清与修改

14.1要求澄清谈判文件的供应商应在响应文件递交截止日前将需要澄清及答疑的内容以书面形式并加盖企业公章按供应商须知前附表中的地址提交到代理机构处。代理机构将对收到的要求澄清的问题予以答复。代理机构将答复发给所有谈判文件收受人( 包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

14.2 在递交响应文件截止时间之前的任何时间，无论出于何种原因，代理机构可以用补充文件的方式修正谈判文件。该补充文件将是构成谈判文件的一部分。

14.3 补充文件将以书面方式发给所有谈判文件收受人，谈判文件收受人应以书面形式回复代理机构确认收到每一份补充文件。

14.4 为使供应商有足够的时间按修正的谈判文件准备响应文件，采购人可以酌情推迟递交响应文件截止时间，并将此变更通知所有谈判文件收受人。采购人对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为竞争性谈判文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。西华县政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

14.5在投标截止时间前，可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，在指定的政府采购信息发布媒体上网站上发布变更公告。

三、  谈判文件的编写

15. 谈判响应文件构成与格式

15.1谈判响应文件是对竞争性谈判文件的实质性响应及承诺文件。投标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并承诺所提供的全部资料的真实性，以使其投标对响应文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

15.2除非注明“投标人可自行制作格式”，响应文件应使用竞争性谈判文件提供的格式。

15.3除专用术语外，谈判响应文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.4除非竞争性谈判文件另有规定，谈判响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位及符号。

15.5除非竞争性谈判文件另有规定，谈判响应文件应使用人民币填报所有报价。

15.6 谈判响应文件应编制目录和连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议谈判响应文件双面打印。按竞争性谈判文件的顺序牢固装订成册，不可插页、抽页，编制目录并标明页码以便评标，不按规定编制的响应文件无效。由于编排混乱导致谈判响应文件被误读或查不到，所引起的后果由投标方负责。各种活页夹、文件夹装订均不认为是牢固装订，没有牢固装订或编排页码的响应文件有可能被拒绝。不密封的响应文件无效。谈判响应文件应使用胶装，不得采用活页夹装订。

15.7谈判响应文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

15.8电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

15.9西华县政府采购中心一律不予退还投标人的谈判响应文件。

16.报价

16.1 投标人应按照竞争性谈判文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

对价格的计算错误按下述原则修正：

A、谈判响应文件中开标一览表（报价表）内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

如果投标人不接受按上述方法对谈判响应文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝。

16.2投标总报价应是采购人指定地点交货的,包括所投货物、标准附件、备品备件、专用工具、包装、加工及加工损耗、运输、装卸、现场落地、安装及安装损耗（含安装过程中的配件、附件）、调试和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。以及伴随的其它服务费总报价。

16.3投标报价应完全包括竞争性谈判文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

16.4投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价的投标。

16.5投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

17.投标内容填写及说明

17.1响应文件须对谈判文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果谈判响应文件填报的内容资料不详，或没有提供竞争性谈判文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

17.2投标人应在响应文件中提交谈判文件要求的有关证明文件，作为其响应文件的一部分。

17.3投标人应在响应文件中提交谈判文件要求的所有货物的合格性以及符合谈判文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其谈判响应文件的一部分。

17.4响应文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。

17.5证明投标货物和服务符合竞争性谈判文件技术要求的文件

17.5.1对于竞争性谈判文件中的实质性技术条款，投标人必须在谈判响应文件中提供其投标产品满足竞争性谈判文件实质性技术条款要求的制造商的客观证据材料（技术支持资料）作为谈判响应文件的一部分，以证明投标人真实并实质性响应竞争性谈判文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求。客观证据材料所显示的技术性能指标应与竞争性谈判文件中的实质性技术条款对应或相关。

17.5.2客观证据材料（技术支持资料）包括：国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）；或者评标委员会认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于非标准和非通用的产品，投标人也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告作为客观证据材料。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

17.5.3投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

18. 谈判文件的组成

（1）竞争性谈判投标函

（2）法人证明文件或法定代表人授权书

（3）开标一览表

（4）投标人综合情况简介

（5）投标分项报价表

（6）投标技术要求响应表

（7）备品备件清单

（8）资格证明材料

（9）产品质量承诺书

（10）售后服务方案

（11）所投货物的技术资料

（12）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法违规记录书面声明

（13）反商业贿赂承诺书

（14）政府采购供应商诚信承诺书

（15）中小企业声明函

（16）其他资料

19. 投标有效期

19.1谈判响应文件有效期为自谈判之日起60天内，成交的谈判文件其有效期应延续至合同执行结束，有效期短于这个规定期限的谈判供应商将被拒绝。

19.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

19.3投标有效期从投标截止日起计算。

20. 谈判响应文件的格式

20.1投标人须编制由本须知规定文件组成的谈判文件正本一份，副本二份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

20.2谈判响应文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。本文件所述的签章是指签字和盖章。

20.3投标人应提交证明其拟供货物符合竞争性谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

20.4 谈判响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

20.5未按本须知规定的格式填写谈判响应文件、谈判响应文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

20.6所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四、 谈判响应文件的提交

21.谈判文件的密封、标记和递交

21.1 正、副本一起用非透明文件袋密封，并标明项目名称、项目编号、投标人名称。在封签处加盖公章。为方便开标唱标，应将开标一览表单独密封一份，并在信封上标明“单位名称”、“项目名称”、“项目编号”及“开标一览表”等字样后与响应文件一并提交。谈判响应文件未密封将导致投标被拒绝。

21.2 在每一密封外层封套上应写（注）明：

项目谈判响应文件；

项目编号：

在       年     月     日     时     分（即开标时间）前不得启封。

投标人全称（加盖公章）：

21.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对谈判响应文件的误投或提前拆封的责任。

21.4谈判文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的谈判响应文件为无效谈判响应文件, 将被拒收。

21.5 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的谈判文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为谈判响应文件的组成部分。

21.6投标人在投标截止期后不得修改、撤回谈判响应文件。投标人在投标截止期后修改谈判响应文件的，其投标被拒绝。

21.7 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  谈判文件的评估和比较

22．开标、谈判时间

22.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

22.2开标由招标代理机构主持，采购人代表、投标人和有关方面代表参加。投标人法定代表人或其授权委托人代表必须携带身份证件准时参加开标会并签到以证明其出席。投标人参加开标的代表必须在投标人签到表上签到以证明其出席。

23．谈判小组（评标委员会）

23.1根据竞争性谈判货物和服务的特点依法组建谈判小组（评标委员会）。谈判小组（评标委员会）由相关专业的评审专家和采购人代表组成。成员为3人，其中采购人代表1人，评审专家2人；评审专家确定方式：在河南省政府采购评审专家库中随机抽取。

23.2谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。谈判小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

24.评标步骤

评标分两阶段进行。第一阶段进行初步审查，通过初步审查的谈判供应商为合格谈判供应商，只有通过初步审查的合格谈判供应商方有资格进第二阶段的竞争性谈判。如果采购人认为第二阶段竞争性谈判不能满足其需求，可以进行第三阶段竞争性谈判，最多不超过三次报价。一旦成交，谈判供应商的最终报价即为合同价。第一阶段初步审查终了，符合谈判文件要求的供应商（不少于三家）在规定时间内提交最终报价。

排序与推荐：以上各个阶段评审完毕后，按最终报价由低到高顺序进行排列，谈判小组按排列顺序推荐成交候选人，采购人确定最终报价最低的为成交供应商，最终最低报价相同的，按质量、工期、服务承诺优劣由高到低顺序排列，名次由谈判小组确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

24.1谈判文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行。

有关谈判响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对谈判响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝。

（一）  初步审查（第一阶段）（见附表）

在详细谈判之前，首先确定每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求；实质上响应谈判文件要求的响应文件，应该与谈判文件的所有条款、条件和规范相符，不满足要求的不进行下一步谈判程序。谈判小组根据附表内容逐条对响应供应商进行资格、符合性审查。资格性、符合性审查表：

| 审 查 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 人： |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |
| 采购编号：西华竞谈-2023-81 |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 |
| 1 | 法人身份证明（或授权委托书及被委托人身份证） | 符合要求 |  |
| 2 | 提交谈判响应文件时间及密封情况 | 符合要求 |  |
| 3 | 密封文件的签名盖章 | 符合要求 |  |
| 4 | （1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、豫财购（2016）15号的规定，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动。（2）供应商为代理商或经销商的，投标时须具有《医疗器械经营许可证》和《医疗器械经营备案凭证》；供应商为境内生产企业的，应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件并取得监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证 》和《医疗器械注册证》。 | 符合要求 |  |
| 5 | 投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合要求 |  |
| 6 | 不接受联合体投标 | 符合要求 |  |
| 7 | 投标函 | 符合要求 |  |
| 8 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合竞争性谈判文件规定并加盖投标人公章 |  |
| 9 | 谈判响应文件规范性、完整性 | 符合竞争性谈判文件要求（谈判响应文件无严重的编排混乱、内容不全或重要文件的扫描件或影印件模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的） |  |
| 10 | 谈判响应文件的签署、盖章 | 符合竞争性谈判文件要求 |  |
| 11 | 谈判响应文件响应情况 | 投标有效期、供货期响应、质保期响应等。 |  |
| 12 | 投标产品 | 符合要求 |  |
| 13 | 供货日期 | 符合要求 |  |
| 14 | 不存在串标行为 |  |  |
| 15 | 不存在虚假投标行为 |  |  |
| 16 | 竞争性谈判文件 | 符合法律、法规要求 |  |
| 17 | 投标报价 | 投标报价超过预算的为无效投标；投标人的投标报价较预算价或控制价降幅明显偏低且不能证明其报价合理性的，评委会应否决本次项目投标。 |  |
| 18 | 投标人诚信承诺书 | 符合要求 |  |
| 19 | 其他 | 其他竞争性谈判文件要求必须响应部分（如果有） |  |
| 资格审查标准：投标人必须通过上述全部指标，否则视为无效投标。 |  |  |  |

（二）竞争性谈判（第二阶段）

谈判小组分别与初步评审通过的谈判供应商就价格、服务等认为需要谈判的内容进行谈判。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的有效谈判供应商在规定时间内现场提交报价。（谈判响应文件的报价为第一轮。谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。）

除谈判过程对采购文件需求作出改变或谈判小组接受的情形外，谈判供应商的后次报价不得高于其前次报价；若谈判供应商的后次报价高于其前次报价的，谈判小组将确定其前次报价为该谈判供应商的成交报价；若报价人的后次报价高于前次报价，且不接受以其前次报价（低价）成交的，谈判小组有权拒绝其报价。

如果谈判小组发现谈判供应商的报价明显低于其他投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该谈判供应商作书面说明或提供相关证明材料。谈判供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，其报价作无效报价处理。

25.2.投标人有下列情形之一的，投标无效：

25.2.1谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求密封、签署、盖章、谈判响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

25.2.2不具备法律、法规规定或者竞争性谈判文件中规定的资格要求的；

25.2.3报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.2.4谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

25.2.5同一投标人提交两个以上不同的谈判响应文件或者投标报价，但竞争性谈判文件要求提交备选投标的除外；

25.2.6谈判响应文件没有对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出响应；

25.2.7 未按竞争性谈判文件规定编制各项报价的；

25.2.8投标报价或者某些分项报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

25.2.9投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

25.2.10法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

25.2.11近三年内投标供应商、法定代表人、授权委托人有行贿犯罪行为的（须提供无行贿犯罪行为承诺书加盖企业电子章及法定代表人、授权委托人签字）。

25.2.12被国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）列入——重大案件查询栏目“重大税收违法失信主体”的投标供应商；（须在投标文件中附查询截图,查询截图应清晰并显示该网页网址，查询时间为开标前1日内，未按要求提供的投标文件无效。）

评标委员会决定投标的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

25.4谈判响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查、评价和比较，根据需要，谈判小组可以分别要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的内容作必要的澄清或说明。但是澄清或说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，必须经法人或授权代表签字，作为响应文件的组成部分。

26. 比较与评价

26.1 评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格、符合性检查合格的谈判响应文件进行评审，综合比较与评价。

26.2 对漏（缺）报项的处理：竞争性谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。

26.3 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

27.定标准则

27.1最低投标价不作为中标的保证。

27.2投标人的谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，按竞争性谈判文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

27.3评标原则

27.3.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平的原则对所有响应评价均采用相同的程序和标准评选成交人。

27.3.2谈判内容

谈判小组分别与每个资格审查通过的响应人就价格、服务等认为需要谈判的内容进行谈判。

27.3.3谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的响应人在规定时间内进行最后一次不得更改的报价。

27.4评定成交的标准：

27.4.1本项目为最少二次报价，报价后经评审的最低评标价法，选择经评审的最终投标价格最低的合格竞标人依次推荐为成交候选投标人。

27.4.2凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

27.4.2.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

27.4.2.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

27.4.2.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况、依法缴纳税收和社会保障金的材料；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

27.4.2.2与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

27.4.2.3向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.2.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

27.4.2.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

28. 中标通知

28.1采购代理机构应当在谈判结束后两个工作日内将谈判报告送采购人。采购人应当在收到谈判报告后规定工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选人确定成交单位；

28.2采购人按规定确定成交单位后，采购代理机构将在发布本采购项目竞争性谈判公告的媒介上对中标结果进行公示，公示期满后招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力，采购人或者中标供应商无辜放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

29.签订合同

29.1鉴于本项目的紧迫，谈判环节供应商须承诺在中标通知书发出之日领取中标通知书并与采购人签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

29.2采购双方必须严格按照谈判文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的主要条款应当与谈判文件和成交单位的响应文件的内容一致。对任何因双方擅自变更合同引起的问题西华县政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

29.3成交单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以根据推荐次序另选成交单位或重新招标。

29.4采购人发现材料虚假影响采购公正和产品质量时有权拒签合同，并上报同级监督部门按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条执行，投标人如对此项无异议，需在响应文件中对此进行承诺，无此承诺将被视为无效。

30.验收

采购人根据国家有关规定、谈判文件、中标方的谈判响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

31.纪律要求

31.1 对采购人的纪律要求：采购人不得泄漏竞争性谈判中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

31.2 对响应人的纪律要求：响应人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响谈判工作。响应文件作出保证。

31.3 对谈判小组成员的纪律要求：谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

31.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求：与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

32.废标条款

在谈判采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）评标委员会认定谈判文件存在歧义、 重大缺陷，或者谈判文件内容违反国家有关规定导致评标工作无法进行；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33. 未尽事宜

33.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  采购需求

前注：

1）本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由并提供有关技术证明资料，且此调整须经评委会审核认可；

3）为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4）投标人应当在谈判响应文件中列出完成本项目所需的全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关部门验收；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5）采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任。

6）如对本竞争性谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本竞争性谈判文件“投标人须知前附表”中约定联系西华县政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

7）投标人对每种货物只允许有一个品牌的报价，不接受有任何选择性的报价。

8）签订合同前必须提供相关检测报告原件核实，检测报告中必须包含带★号项参数的检测内容或结果体现。必须也要确保所有技术参数、功能逐项均可满足采购文件要求，如有不符，则取消其成交候选人资格。采购人有权要求成交候选人提供所报价产品的样品，对产品进行检测，所有测试和检验相关费用由成交候选人承担。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶片打印机 | 1.打印灰阶：14比特 2.打印速度：8×10：140张/小时；11×14：86张/小时；14×17:75张/小时 3.打印规格：8×10、10×12、11×14、14×17 同时支持两种规格胶片输出胶片:供片盒 2个供片盒，每个片盒容纳100张胶片 4.网络协议:DIC0M3.0标准 5.密度校正:自动密度校正 6.图像控制:根据连接设备自动完成图像处理 7.电 源:100-240V 50/60Hz | 5 |
| 2 | 手指关节连续被动训练仪 | 1.最大可同时训练手指数≥4，最小可同时训练手指数≤1 2.具备锁定功能，设备开始运行后除了停止及急停键，其他按键均锁定，防止患者误操作 3.整体控制器采用触屏一键式操作 4.★关节活动范围：掌指关节：0°- 90;近端指间关节：0°- 110°;远端指间关节：0°- 70° 5.★具备复杂握拳屈曲功能,最大活动范围：≥270°，±20% 6.★链条式设计：具备，符合关节生物力学的链条式设计 7.运动速度：3°～18°/s，±20%，6级可调 8.治疗时间：0～480分钟可调，5分钟步进 9.安全保护：具备遇阻反向力，≥4档，14～50N可调 10.静音功能：具备，运行时噪音≤60dB 11.设备小巧轻便，≤15kg. 12.电源要求：输入：100-240V交流电，50/60Hz，40VA | 1 |
| 3 | 上下肢主被动训练器 | 1.阻力：在主动训练时，阻力设定范围0-20档位； 2.最大动力：被动训练模式,动力≥10Nm； 3.转数：在被动训练时，上下肢转数5-60rpm； 4.定时时间：设定范围0-99min； 5.★旋转角度：水平：180°，垂直：90°（上肢）； 6.★具备上肢多角度、多维度训练模式 7.输入电源：220V AC，±10%； 8.★内置医用24V电源模块，更安全可靠。 9.个性化处方设计，参数（阻力、功率、训练）设定功能； 10.语音提示功能； 11.显示运动里程、运动时间、消耗能量等训练过程参数统计； 12.上肢三种运动模式简单切换功能； 13.具备急停按键控制的急停功能； 14.具备上肢或下肢左右对称训练功能； 15.能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛（识别痉挛后自动反转，防止关节肌肉的损伤）；痉挛灵敏性可调 16.主被动训练模式可自由转换或可手动选择单独主动或者单独被动功能； 17.配备≥10寸触屏工作台，内置多款游戏，可以在主动模式下与用户互动； 18.辅助脚踏板调节功能 19.实时转向切换，先减速到零，再反向缓慢加速到设定转 20.开机自检功能，可以自动检测可能存在的问题，并把自检问题返回在显示器上； 21.程序更新功能。程序版本更新可以直接功过U盘自动更新，方便快捷； 22.阻力模式电流即时采样，阻力控制更平稳 23.训练数据实时反馈，训练结果可量化、评估、报告输出 24.急停开关保护功能 | 1 |
| 4 | 干式水疗（按摩）床 | 1.供电电源：≥220~240V 50Hz 2.水泵电源：≥220~240V 12.3A 2.2kw 3.防护等级：≥IP54 4.恒温功率：≥1.5kw 5.进水水压：最小0.2Mpa 最大0.5Mpa 6.按摩水压：≥0.4Mpa 7.床面允许承受最大重量（均布）：300kg（缸充满水） 8.床面按摩面积：1900mm×680mm 9.按摩床规格：2450mm×1070mm×660mm 10.水容量：≥320L 11.系统工作时间的设置范围：1~90分钟 12.水加热温度设定范围：20℃~45℃ 13.按摩床允许最长连续工作时间：≥8h 14.音乐播放：使用DVD播放器，支持内存卡、USB插口、音频输入接口 15.★程式可单手控制，重新设定或改变疗程。 16.★系统还设置了水床正常工作水位探头，当水床的水位低于正常工作水位时，系统将进入启动保护状态，停止一切操作。 | 1 |
| 5 | 关节持续被动活动仪(肩肘两用) | 1.微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。 2.★微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。 3.LCD液晶显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。 4.★同一机器可以使用于患者的肩或肘关节，活动范围适应性增大，在一般适用于成 人的同时，也适用于一般儿童。充分考虑了医疗治疗需要。 5.★肩或肘关节运动转换方便，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的 左、右肩关节在垂直平面内的活动，也适用于患者的左、右肘关节的被动运动。 6.采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。 7.关节角度活动范围:0°-150°; 8.关节角度变化速度范围:0.5°-3°/s;09.电源:220Vac±10%，50±1Hz;10.功耗:≤60W。 | 1 |
| 6 | 认知康复评估与训练系统(双屏） | 1、认知软件（1套） 1.1、★包括系统介绍、病历管理、筛查评估、康复训练四大模块。 1.2、★独特的软件扩展功能，可根据不同医院要求增加训练项目和训练游戏 2、计算机组件（1套） 2.1、系统：Windows xp 2.2、CPU系列： 双核 2.3、内存：≥4GB 2.4、硬盘容量：≥500GB 2.5、显卡：集成显卡 2.6、显示屏：≥19寸液晶屏 2.7、分辨率：≥1600×900 3、台车（1辆） 3.1、材质：ABS 3.2、尺寸：600×700×830mm 3.3、医用脚轮：移动方便灵活，带自锁 4、触摸屏 4.1、尺寸：19英寸LED触摸显示屏 4.2、分辨率：≥1440×900 | 1 |
| 7 | 艾灸理疗仪 | 1、电源电压：AC220V 50Hz 2、安全类型：Ⅱ类 B型 3、温控范围：100-180℃，精确度：±1℃ 4、灸头立杆旋转范围：360°旋转，灸头180°旋转 5、★灯光波长：红光波长620~630nm;蓝白光波长460~470nm 6、时间显示：5min-90min可调，误差±1min可根据需意调整设定时间 7、隔离变压器：300VA（医用）、滤波器：10A（医用） 8、脚轮有锁止功能，具有防倾倒功能。 9、箱体尺寸：44×50×75cm 10、双头艾灸，红光和艾灸可同时输出，艾灸可单独输出，可同时用于两个病人或同时治疗两个部位。 11、可360°旋转。随心所欲做艾灸 12、红光灯，促进血液循环，释放人体最有益远红线波段8-14微米，从促进 血液循环，强化新陈代谢，提高人体的免疫力。 13、★智能科技控温，无烟无名火,防烫伤，内部多路温度传感器实时监测。 | 1 |
| 8 | 情景互动康复训练系统 | 1.★临床内置处方：≥450种以上内置临床建议方案，可针对性对大脑及身体进行康复训练 1.★训练教程：具备可在训练开始前，进行三维动态实时训练演示 2.评估功能：≥6种，同时具备数据对比分析功能 3.管理模式：≥3种，便于患者及临床治疗师使用 4.★远程控制：具备运动训练数据远程医疗功能 5.屏幕尺寸：≥50寸超大彩色液晶屏，显示治疗部位、区域、次数、疗程及建议等 6.语言：≥5种，具备中文操作界面 7.数据保存功能：具备，可保存输出完整评估及训练结果（可选配打印机打印） | 1 |
| 9 | 经颅磁刺激仪 | 1、产品功能配置：重复性经颅磁刺激治疗帽4顶+震动按摩功能 2、设备要求屏幕为液晶显示，输出路数：四路输出。可4人同时使用。 3、基本参数： （1）治疗体磁感应强度： I档（低档）：3mT～5mT；Ⅱ档（中档）：6mT～9mT；Ⅲ档（强档）；10mT～18mT （2）治疗体磁场频率：≧50Hz±1Hz （3)每个经颅磁治疗帽有6个治疗体，头围部分5个治疗体可以横向移动， 也可根据头围大小调节治疗帽子的弹力带。 ★（4）治疗体经颅磁输出强度和频率有专用工具进行检测，治疗体工作状态时有微热感觉。 ★（5）设备具有开路闭锁功能，使应用更安全。 （6）时间选择：治疗仪具有定时功能，可在1min~60min范围内设定所需时间。 （7）治疗帽的各导线连接部位能承受20N拉力。 （8）振动按摩功能： 按摩强度分为4档（1-4） 按摩频率分为5档（1-5） （9） 病种选择：四种治疗模式可供选择； | 1 |
| 10 | 耳内窥镜 | 耳镜的外型尺寸: 1.工作长度(L):110mm 极限偏差:士3mm 2.镜体外径(d):φ2.7mm/4mm 极限偏差:+5% 3.耳内窥镜的光学系统参数: 0°30°:极限偏差% :±3° 70° :极限偏差% :±5° | 2 |
| 11 | 鼻窦镜 | 外型尺寸: 1.工作长度(L):175mm 极限偏差:土3mm 2.镜体外径(d):4mm/2.7mm 极限偏差:+5% 3.目镜罩: a 50°士10° b 4.7mm +0.1mm D φ31.75mm -0.1mm 4.鼻窦镜参数：品名：鼻窦镜0° 规格：4mm×175mm 参数：视向角0°，外径4mm，工作长度175mm 目镜罩外径尺寸关系到摄像系统的配合，国际通用尺寸直径31.75-0.1mm 景深范围：5-50mm | 2 |
| 12 | 二氧化碳激光治疗机(三类） | 1.激光器类型： 封离型内腔式CO2激光管 2.激光波长： 10600nm±20%； 3.光斑直径： ≤0.8mm 4.★最小脉冲宽度： 0.08ms--0.10ms; 5.★传输方式： 7关节平衡锤式导光臂； 6.★输出功率： ●连续：0.5W～30W可调； ●单脉冲、重复脉冲、调制脉冲：0.3～15W可调； 7.透镜焦距： F≥100mm，F≥50mm 8.治疗头： 5种，配有锥形手术刀头、切割专用手术刀头及离焦治疗头； 9.瞄准光系统： 650nm±20% 波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。 10.冷却方式： 封闭式内循环水冷却。 11.控制系统： 1）微电脑控制，液晶屏显示菜单； 2）系统设有功率修正功能，便于功率校正、修正； 12.开机自检： 具有激光功率电流监测功能。 13.★安全保护功能： 激光器具有光闸保护功能。 14.输入电源： 单相AC220V / 45-50Hz，3A-5A，输入功率400VA-500VA。 | 1 |
| 13 | 生物刺激反馈仪 | - ★设备治疗和评估通道数量不少于2个。 - 治疗模式至少包括神经肌肉电刺激、反馈刺激、镜像刺激、多媒体场景动画生物反馈训练。 - 多通道神经肌肉电刺激通道，可同时多部位或多患者同时治疗。 - 独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰。 - 设备具有不少于86种处方， 包含增加活动范围，肌肉萎缩治疗，增加肌力治疗等。 - 评估位置不少于105种，设备软件明确提示肌肉名称及相应贴图位置。 - ★具有快速肌电评估方式，波形采集界面灵敏度和扫描速度可根据需要进行调节，滤除工频和通频带外的信号干扰。 - EMG检测范围：5-100000µV。 - 系统噪声：≤1µV。 - 通频带：20Hz～500Hz(-3dB)。 - 差模输入阻抗：大于10MΩ。 - 共模抑制比：大于120dB。 - 至少包含单向波、双向波、交互波三种电刺激输出波形。电刺激脉宽：50-1000us可调。 - 电刺激频率：1-250HZ可调； - 电刺激强度范围：0-100mA可调。 - ★具有模拟训练、生物反馈、神经肌肉电刺激、生物反馈加电刺激组合、场景动画生物反馈、镜像电刺激治疗模式。 - 生物反馈训练模板设计功能，治疗师可根据临床需要自主进行训练模板的设计编辑。 - 具有多种多媒体场景训练动画模板，训练界面可实时观看动态肌电位。 - 预置多媒体场景动画治疗方案，提高治疗过程趣味性与依从性.患者可直观看到张力下降、肌力提升的肌电位，同时具有训练得分，患者可对康复治疗进行自主评估。 - 具有多种电刺激波形选择：单面波、双相平衡波和交互波。可自定义编辑电刺激治疗参数和方案，包括刺激波形、输出电流、脉冲宽度、脉冲频率、输出波形的上升下降时间、刺激时间、间隔时间。 - 所有治疗方案提供禁忌症、电极和传感器的部位示意图，确保操作准确性。 - 治疗、训练全程语音提示功能，指导患者理解正确的肌肉收缩放松动作，实现准确评估与有效训练和治疗，减少不必要的医护人员干预，减轻工作负担，提高临床效率。 | 1 |
| 14 | 电动牵引装置 | 1、★内置至少8种牵引模式； 2、颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认； 3、腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N； 4、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率不小于60N/s； 5、腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率不小于90N/s； 6、设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N； 7、治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min； 8、牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min； 9、间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min； 10、设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态； 11、设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃； 12、★四维牵引模式：上折牵引角度0-10度；下折牵引角度0-30度；左右旋转牵引角度都是0-25度；左平摆最大角度20度，右平摆最大角度20度； 13、患者数据库管理系统：可添加、删除或编辑患者病历信息，随时查看患者记录； 14、牵引补偿：由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预设值； | 1 |
| 15 | 小高清摄像系统 | 1.数量：1台 主要参数及功能: 1.1、影像传感器: SONY SUPER HAD CCD 1.2、水平图像清晰度:≧800线★ 1.3、摄像机自带消除摩尔纹设置功能，可连接纤维鼻咽喉、支气管镜使用★ 1.4、摄像手柄支持一键白平衡、一键冻结图像功能。 1.5、同步系统:内同步 1.6、输出像素PAL：1024（H）×768（V） 1.7、最低照度： 0.5lux ×F2.2 1.8、视频输出：CVBS VGA 1.9、画面数字输出，图像不闪烁、无信号损失 1.10、视频输出：1.0Vp-p，75.1.Ovp,70ohm 1.11、信噪比：≥52dB 1.12、伽玛修正：0.45 1.13、白平衡：自动锁定白平衡 1.14、白平衡范围：2200~1500K 1.15、电子快门：1/50~1/100000秒连续 1.16、输入电压：AC110V—220V ;50/60HZ 2.数量：1个 2.1标准C型摄像接口，高清晰度，可接任何品牌的内窥镜，可化学浸泡消毒、煮沸消毒、直至134℃压力蒸汽灭菌消毒。 - 数量：1台 3.1、电源：AC220V，50HZ 3.2、额定输出功率：：100W 3.3、照度：≥1600000Lux 3.4、输出光通量：1200Lm 3.5、色温：3000K~6000K 3.6、显色指数：≥90 3.7、灯珠寿命：≥40000小时 3.8、光输出通道：单通道 3.9、最低照度：0.5Lux×F2.0 3.10、开启即亮：没有开启延时 3.11、具备光输出调节（升）、（降）功能，具备节能模式。 3.12、具有一键休眠模式，降低光源损耗。 3.13、液晶屏可显示亮度指数。 4.数量：1条 4．1、2.5m长纤维束，使用进口纤维丝，通透性良好，耐高温高压，经久耐用。 5.数量：1台 5.1、显示屏：22寸LED显示屏 5.2、屏幕比例：16:9 5.3、点距：0.2652mm×0.2652mm 5.4、最大分辨率：1920×1080 5.5、色度：16.7M 5.6、对比度：1500:1 5.7、响应时间：5ms 5.8、亮度:450cd/m2 5.9、可视角度:178°（H）×178°（V） 5.10、输入信号:HDMI,DVI,VGA,CVBS,USB(3G/SDI可选) 5.11、输出信号:CVBS 5.12、电源:AC100~240V 50/60Hz 5.13、功率:50VA 6.数量：1辆 6.1医用金属五层推车，铝合金立柱结构，单层承重40kg,整体承重200kg。医用万向360°旋转静音轮，经久耐用。仪器具体尺寸可根据用户需求定制。 | 1套 |
| 16 | 救护车 | 1.车体尺寸（mm） ≥4909×2000×2780 2.总质量（kg） ≥3550 3.整备质量（kg） ≥2380 4.燃油种类 柴油 5.油箱容积（L） ≥70 6.马力（Ps） ≥122 7.功率（kw） ≥90 8.排量（ml） ≥2499 9.排放标准 国Ⅵ 10.轴距（mm） ≥2800 11.前后轮距（mm） ≥1740/1704 12.前悬/后悬（mm） ≥980/1129,980/1069 13.驱动方式 前置后驱 14.变速箱 ≥5挡手动 15.最高车速（km/h） ≥156 16.轮胎规格 215/75R16LT 17.额定载客（人） ≥7 18.侧滑门形式 手动 19.钥匙类型 遥控钥匙 20.车内中控锁 配置 21.ABS防抱死 配置本技术参数： 车辆医疗舱基本配置： A 车辆外观、涂装 1.车辆车窗贴2/3磨砂膜。 2.车辆前后左右贴红十字标识。 3.车身强效荧光反射带。 4.可按用户要求定制外观。 B 车辆空调、暖风系统 1.前后舱独立空调系统。 2.医疗舱独立暖风系统。 C 警灯警报系统 1.驾驶室安装警报、警灯控制按扭，便于操作使用。 2.车顶前部安装长条警灯，灯罩采用聚碳酸酯材料，具有良好的抗冲击性、抗潜变性，耐高温、 韧性好、透明度适宜。 3.车身四周安装方形爆闪警示灯。 4.100w车外扩音器。 D 医疗舱内饰装配系统 1.医疗舱两边的墙壁及中隔断墙内饰采用新型环保复合材料，具有自重轻、强度高、韧性好、耐酸碱、光滑、防水、阻燃、抗菌、易清洗等许多优良特点。 ★1、板材甲醛释放量要求：检测结果满足《 GB -18 580 -2001 室内装饰修材料人造板及其制品中甲醛排放限量》中板材甲醛释量要求 （提供检测报告证明材 料） ★2、抗菌性能检测要求：检测结果满足《QB/T 2591-2003 抗菌塑料、抗菌性能试验方法和抗菌效果》中材料抗菌性要求（提供检测报告证明材料）。 ★3、燃烧性能检测要求：检测结果满足《GB-8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级》中《难燃材料》定义检测要求（提供检测报告证明材料）。 2.医疗舱顶部安装安全扶手，及可滑动输液挂钩。 3.中隔断墙上设有推拉观察窗，便于观察。 4.医疗舱内左侧安装齐窗医疗柜。 5.医疗舱右侧1个长条座椅，1个独立座椅。 6.★医用防静电高分子防滑地板，防水防酸防腐，易清洁消毒（提供医用地板革的甲醛释放检测报告及耐磨测试报告；要求甲醛释放量≤0.5g/L，耐磨次数≥5000； 7.自动上车担架及担架导轨。 E 照明消毒系统 1.医疗舱顶部照明灯4组。 2.医疗舱内专用紫外线消毒灯。 F 氧气系统 1.医疗舱内左侧尾部2个10L氧气柜。 2.配备2个10L氧气瓶。 3.氧气终端2个、湿化瓶2个、呼吸机接口1个。 G 车辆电源系统 1.车辆综合布线，医疗舱集中控制，医疗舱前部设有集中控制面板，方便医务人员操作。 2.车载大功率智能逆变系统，600W逆变器。 3.医疗舱内装有220V电源插座4组，方便各种医疗设备使用。 H 其他辅助设备 1.医疗舱配备钢质污物桶。 2.医疗舱专用灭火器。 | 1台 |

注：（1）标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

第四章 合同基本格式

## 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采      购    人：

供      应    商：

合  同  签 订 地：

合 同 签订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的投标文件（纸质或DPF格式的电子投标文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 供应商不得擅自变更合同标的物内容；

2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；

3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

## 采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：      (财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用           采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条   产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。 |  |  |  |  |  |  |

第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为                                             。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收                 。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：                 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限                         。

第五条  合同总价款

合同总价款（大小写）：

- 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

- 验收方法

1.乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在         工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后      天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

第十一条  甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款             %（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金   元。

第十二条  不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条  下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                                年    月  日

第五章    响应文件格式

（项 目 名 称）

竞争性谈判响应文件

采 购 编 号： 西华竞谈-2023-81号

投   标  人： （盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日       期：        年    月   日

- 附件一

- 竞争性谈判投标函

致：（采购代理机构名称）

根据贵方“                                                  ”项目（采购编号、标段）竞争性谈判邀请书或竞争性谈判公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人         　   （投标人全称），提交规定形式的谈判响应文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）我方完全满足竞争性谈判文件中全部实质性要求。愿意按竞争性谈判文件规定和要求，提供货物和服务的总报价为（人民币大写)__________元（￥:           ）。

（2）我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括修改、补充的文件（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次竞争性谈判文件，并对竞争性谈判文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方同意投标函按此统一格式填写，由投标单位加盖公章，并由投标单位法定代表人签字和盖章。

（5）我方同意从竞争性谈判文件规定的开标日期起遵循本竞争性谈判文件，并在竞争性谈判文件规定的投标有效期之前均具有约束力。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（6）我方声明谈判响应文件所提供的一切资料及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我们接受本项目的评标办法。

（8）与本项目招标有关的正式通讯地址：

投标人 (公章)：                      法定代表人：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

投标人代表：

投标人代表联系电话（手机号码）：

日  期：     年     月    日

附件二

法定代表人授权委托书（法定代表人身份证明书）

致：

兹委授权        代表我单位参加                          项目采购编号：                  招投标事宜，并授权其全权办理以本公司名义处理一切与之有关的事务。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义签署的所有文件我单位均予以承认。该被授权人代表我公司所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

受托人无转委托权。

被授权人姓名：            性别：        年龄：

职务：                    身份证号：

授权权限为：本项目谈判及履约期间。

本授权书有效期限为：      年    月    日 至      年    月    日，特此声明。

授权单位（公章）：

授权人地址：

授权单位法人代表（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

邮编：                  传真：                    电话（手机号码）：

附：经其证件上签字确认的法定代表人、委托代理人的身份证复印件。

年     月     日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：            性别：      年龄：

身份证号：                     职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人签字：

年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件。

附件三

## 开标一览表

采购编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 标 书 份 数 | 正本： 份 副本： 份 |
| 投标报价 （人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| 质量要求 |  |
| 供货日期 |  |
| 备注 |  |

注：1、此表用于开标会唱标之用，表中最终投标报价必须与投标函中投标总价完全一致，如不一致，以开标一览表中报价为准。

2、投标人必须按此表格式和内容编制，否则将导致废标

3、投标标价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、以及安装、调试、保修等一切费用。

投标人（盖章）：

法定代表人或其被授权代理人（签字）：

年   月   日

备注：此表开标时单独密封一份用于唱标。

附件四

投标人综合情况简介

（格式供应商自定）

投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

年   月   日

附件五

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 详细技术参数 | 产地、制造商 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人(公章)：

法定代表人或其被授权代理人（签字）：

日　 期：

备注：

1、表中所列内容为对应本项目所有采购需求。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2、投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件六

投标技术要求响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件要求技术规格及配置 | 谈判响应文件对应技术规格及配置 | 偏离说明 | 备注（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年   月   日

备注：

1. 投标人必须如实完整填写表格，“偏离说明”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，并详细注明谈判响应文件与竞争性谈判文件中要求有何不同，并说明其符合性。

2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件七

备品备件清单

（格式供应商自定，如没有备品备件可不填）

投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

年   月   日

附件八

资格证明材料

（投标人提供符合谈判邀请（谈判公告）、项目需求、招标技术要求和规定的各种资格及其证明材料的复印件、影印件、查询件并加盖公章，内容要清楚。）

附件九

产品质量承诺书

（格式供应商自定） 投标人：（盖章） 法人代表或授权代表：（签字或盖章） 年 月 日

附件十

售后服务方案

（格式投标人自行确定）

投标人：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字 ）

年  月  日

附件十一

所投货物的技术资料

（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页等技术资料）

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字）

日  期：    年    月    日

附件十二

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法违规记录的书面声明

本人 （法定代表人）（身份证号码）代表本公司 （公司名称） 在此郑重声明，在参加本次政府采购活动（项目名称）（项目编号、标段）前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

本人愿为此声明的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，本人及参与人员愿意承担所有由此引 起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此声明！

单位名称：（签章）                        法定代表人（签字）：

地址：                                   邮政编码：

电话：                                   传真：

日期：

- 附件十三

- 反商业贿赂承诺书

致：

我公司承诺：

在    （项目名称）   招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与竞争性谈判申请的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标人：（公章）

年   月   日

附件十四

政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十一）撞自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（盖章）

法人代表和授权委托人：（签章）

日期：     年   月   日

附件十五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提    供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

附件十六

其他资料

谈判文件规定的或投标人认为需提交的资料。

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。